# BLE 日志字段解析与 Apple 设备 Subtype 业务说明

## 一、日志字段解析

这是一份 JSON Lines 格式的蓝牙设备扫描日志，每一行代表一台被扫描到的 BLE（蓝牙低功耗）设备。以下是各字段的含义：

| 字段 | 类型 | 含义说明 |
| --- | --- | --- |
| dev | boolean | 是否为设备条目。true 表示这是一条蓝牙设备记录 |
| addr | string | 蓝牙设备的 MAC 地址（如 84:ab:26:a9:6e:8f）。苹果设备会使用随机 MAC 地址来保护隐私 |
| at | integer (0/1) | 广告类型标志。0 通常表示非可连接广告（non-connectable），1 表示可连接/定向广告 |
| co | integer | 蓝牙 SIG 公司标识符（Company Identifier），即蓝牙技术联盟分配给各厂商的唯一编号。例如：6=Microsoft、76=Apple Inc.、911=Xiaomi Inc.、89=Nordic Semiconductor、-1=未知/无法识别 |
| vendor | string | 设备厂商名称（如 “Apple,Inc.”、“Microsoft”、“Xiaomi Inc.”）。无法识别时为 “” |
| name | string | 设备广播名称（Device Name）。许多苹果设备因隐私保护在此字段为空，但部分设备会广播名称（如 “MiCarFE7C”、“BYD BLE3”） |
| subtype | string | 设备子类型分类，用于标识设备广播的服务/功能类型 |
| tracker | string | 追踪器标识。当检测到 Apple Find My 追踪器（如 AirTag）时值为 “apple-findmy”，否则为 null |
| n | integer | 接收到的数据包数量/广告计数，表示在扫描窗口内收到该设备广播的次数 |
| rssi | integer (dBm) | 接收信号强度指示。值越接近 0 信号越强（如 -32 表示非常近，-97 表示信号很弱） |
| rmin | integer (dBm) | 扫描期间记录的最小 RSSI 值（即最强信号） |
| rmax | integer (dBm) | 扫描期间记录的最大 RSSI 值（即最弱信号） |
| age_ms | integer (ms) | 设备条目的”年龄”，表示自该设备最后一次被看到以来经过的毫秒数 |
| life_ms | integer (ms) | 设备条目的”生命周期”，表示自该设备首次被检测到以来经过的总毫秒数 |
| follow | boolean | 是否正在主动追踪/关注该设备。false 表示未主动追踪 |
| warn | string | 警告信息。日志中均为空字符串，表示无警告 |

## 二、Apple 设备 Subtype 业务含义

在日志中，Apple 设备（vendor: “Apple,Inc.”，co: 76）的 subtype 字段出现了以下值，每种都对应 Apple 生态中的不同业务功能：

### 1. FindMy — Apple”查找”网络服务

- 业务含义：这是 Apple 的 Find My（查找） 离线定位网络。当 Apple 设备（AirTag、AirPods、iPhone、iPad、Mac）开启了”查找”功能时，它们会通过 BLE 周期性广播加密的匿名标识符（公钥），每约 15 分钟轮换一次。附近其他开启了”离线查找”的 Apple 设备扫描到该广播后，会利用自身 GPS/Wi-Fi 位置信息，用公钥加密后匿名上传至 Apple 服务器。物主通过”查找”App 使用私钥解密，即可在地图上查看丢失设备的位置。

- 日志特征：subtype 为 “FindMy”，且 tracker 字段值为 “apple-findmy”

- 典型设备：AirTag、开启离线查找的 AirPods、iPhone（即使关机也可被查找）

### 2. NearbyInfo — Apple Nearby 附近服务

- 业务含义：这是 Apple Continuity（连续互通） 生态中的”附近设备发现”服务。Apple 设备通过 BLE 广播特定的 Service UUID（如 0x0000fd6f、0xd0611e78 等特征码），让附近的其他 Apple 设备能够发现自身。这项服务支撑了 AirDrop（隔空投送）、通用剪贴板、连续互通相机、智能热点 等跨设备协同功能。当你的 iPhone 和 Mac 在同一蓝牙范围内时，就是靠这类广播实现设备发现的。

- 日志特征：subtype 为 “NearbyInfo”，tracker 为 null

- 典型设备：正在广播附近服务信息的 iPhone、iPad、Mac 等

### 3. Handoff — Apple 接力（Handoff/Continuity）

- 业务含义：这是 Apple Handoff（接力） 功能，属于 Continuity 的核心功能之一。它允许用户在一种 Apple 设备上开始操作，然后在另一台设备上无缝继续。例如：在 iPhone 上查看网页、撰写邮件或地图导航，旁边的 Mac 或 iPad 上会弹出接力图标，点击即可在同一任务的同一位置继续操作。该功能通过 BLE 进行设备邻近检测，再通过 Wi-Fi（AWDL 协议）建立高速数据传输通道实现状态同步。

- 日志特征：subtype 为 “Handoff”

- 典型设备：登录同一 Apple ID、开启蓝牙和 Wi-Fi 的 iPhone 与 Mac/iPad 之间

### 4. HeySiri — Apple Hey Siri 语音唤醒

- 业务含义：这是 Apple 的 “Hey Siri” 语音唤醒服务的蓝牙链路。当用户说出”Hey Siri”唤醒词时，语音指令可以通过蓝牙传递给已配对的设备（如 AirPods、Apple Watch）上的 Siri 进行处理。此 subtype 表示该设备正在参与 Hey Siri 的蓝牙通信链路，可能是作为语音采集端或指令执行端。

- 日志特征：subtype 为 “HeySiri”

- 典型设备：支持语音唤醒的 Apple 设备（iPhone、Apple Watch）及其配对的 AirPods/Beats 等耳机

### 5. unknown — 无法识别的子类型

- 业务含义：扫描工具无法将该设备的广播数据归类到已知的 Apple 服务类型中。

- 说明：日志中大量设备的 subtype 为 “unknown”，其中既包括非 Apple 设备（Microsoft、Xiaomi、NIO、BYD 等），也包括部分 Apple 设备——当 Apple 设备广播的 BLE 数据包不被扫描工具的 classifier 规则库匹配时，也会被标记为 “unknown”。这不意味着设备不重要，只是工具尚未识别出其具体服务类型。

## 三、总结对照表

| subtype 值 | 对应 Apple 业务 | tracker 字段 | 典型场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| FindMy | 查找网络（离线定位） | “apple-findmy” | AirTag/AirPods 丢失后被附近设备定位上报 |
| NearbyInfo | 附近设备发现（Continuity） | null | AirDrop 发现设备、通用剪贴板等跨设备协同 |
| Handoff | 接力功能（Continuity） | null | iPhone 上操作无缝切换到 Mac 继续 |
| HeySiri | Hey Siri 语音唤醒 | null | 通过蓝牙触发 Siri 语音助手 |
| unknown | 未识别 | null | 非 Apple 设备或未被分类的 Apple 设备 |